Памятка населению

при разливе ртути

- Если ртуть оказалась разлитой в квартире, необходимо, чтобы она не в коем случае не попала на ковры, паласы, обои, мягкую мебель.

- Чем больше площадь разлитой ртути, тем сильнее испарение. Поэтому нужно как можно скорее собрать металл с пола, земли или асфальта, чтобы она не разбежалась на мелкие шарики, не была разнесена на подошвах и колесах машин.

- Если вы обнаружили небольшое количество разлившейся ртути - скажем из разбитого градусника, - нужно сразу же собрать блестящие капли резиновой грушей или щеткой в плотно закрывающуюся стеклянную банку.

- Место разлива обработайте концентрированным раствором марганцовки (темно-бурый, непрозрачный) или хлорной извести (20%). Это окислит ртуть, чем приведете её в нелетучее состояние. Если не того, не другого не нашлось, приготовьте мыльно-содовый раствор 30 г. соды, 40 г. тертого мыла на 1 литр воды.

- Не выливайте ртуть в раковину, унитаз, ведро или контейнер для мусора. Сдайте собранный металл, развившийся предмет (прибор) в специализированную организацию. 
ООО «Пензавторсырье», г. Пенза, ул. Рябова, 30а, 
т/ф: 360-120, 89273933568.

- В любом случае, если вы нашли ртуть или похожее на нее вещество в доме или на улице, сообщите об этом в свое отделение милиции, оперативному дежурному УГОЧС города Пензы (563-379, 565-112, 05).

- Помните, что достаточно в небольшом помещении, где нет вентиляции, разбить всего один ртутный термометр и не провести тщательное обеззараживание - вероятность отравления не исключена.

- Отравления металлической ртутью происходят почти исключительно вследствие вдыхания ее паров. Пары ртути обладают чрезвычайно высокой токсичностью и относятся к 1 классу опасности, т.е. они в 100 раз токсичнее паров хлора и в 2000 раз токсичнее паров аммиака.